ПАСПОРТ

ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ

Модель: HKN-XF023

Спасибо, что Вы выбрали продукт нашей торговой марки. Для обеспечения безопасности и максимального срока эксплуатации устройства, пожалуйста, прочитайте данное руководство. Настоятельно рекомендуем сохранять его в течение всего срока эксплуатации изделия.

! Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания.

- ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- перед первым использованием изделия удалите с его поверхности и изнутри все упаковочные материалы, буклеты, пластиковые пакеты и т.п.;

- далее установите термостат на максимальное значение и включите пустую печь и подождите 5-10 минут. Данная процедура отжига удалит все посторонние запахи, которые могут присутствовать из-за нанесения на нагревательные элементы веществ, препятствующих внешнему воздействию на время транспортировки. Проветрите помещение;

- перед ипользованием тщательно вымойте все аксессуары;

- никогда не загораживайте розетку сети питания печью.

- ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

- убедитесь, что дверца печи исправно функционирует. Поскольку часть дверцы выполнена из стекла, то она требует к себе бережного отношения. Никогда не допускайте попадания холодной воды на горячую поверхность стекла;

- печь следует установить на ровную гладкую поверхность, на высоте ~85см от пола;

- перемещать печь во время использования запрещено;

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ испольовать печь если:

-  поврежден кабель питания;

-  оборудование падало, имеет внешние повреждения или не функционирует;

- вода в бункере заканчивается примерно за 110 минут в режиме работы «На пару», не забывайте доливать ее, как только она заканчивается;

- выключайте печь в момент отсоединения бункера для залива воды;

- во избежание получения ожогов, с осторожностью открывайте дверь печи, если она еще работает;

- никогда не размещайте печь вблизи других источников тепла;

- никогда не оставляйте на верхней части печи никаких посторонних объектов;

- никогда не загораживайте вентиляционные отверстия;

- оборудование не предназначено для встраивания;

- запрещается размещать что-либо на открытую дверь печи;

- если оборудование долго не использется или предстоит его очистка, отключите устройство от сети питания.

- БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ

- перед подключением убедитесь, что:

-  напряжение питания сети соответствует требуемому значению;

-  розетка питания расчитана на номинальный ток 16А;

- убедитесь, что кабель питания не соприкасается с горячими частями печи;

- если кабель питания поврежден, то он должен быть заменен квалифицированным сервисным инженером.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Напряжение, В | 220 |
| --- | --- |
| Мощность, Вт | 2500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Емкость камеры, л | 30 |
| Размер камеры, мм | 360x375x260 |
| Температурный режим, °С | 0-250 |
| Габаритные размеры, мм | 550x515x380 |
| Масса, кг | 22 |

- ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И КОМПОНЕНТЫ

- КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ. РАБОТА В РАЗНЫХ РЕЖИМАХ.

УПРАВЛЕНИЕ ПАРОМ

В режимах приготовления «На пару» и «Комбинированный» имеется возможность управлять количеством подаваемого пара. Исходя из особенностей приготавливаемой пищи, выберите нужную мощность подачи пара, повернув ручку на значения от минимума к максимуму . Поворот ручки в минимальное значение перекроет подачу пара.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ручка контроля температуры позволяет регулировать нагрев камеры печи от 50 до 200°C. Печь поддерживает установленную температуру до конца процесса приготовления. При установке ручки контроля температуры на значение «0», печь будет находиться в выключенном состоянии.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Для переключения режимов приготовления поверните ручку в нужное положение:

- режим разморозки, ТЭНы не работают, работает только вентилятор;

- режим конвекции, работают ТЭНы и вентилятор;

- отключение всех режимов приготовления;

- режим «Комбинированный», в этом режиме работают все ТЭНы, а вентилятор работает в режиме пароувлажнения;

- рижим «На пару», в этом режиме вентилятор не работает.

ТАЙМЕР

Таймер на отключение по истечении времени приготовления может быть установлен на интервал до 120 минут. По достижении значения «0», таймер срабатывает и останавливает процесс приготовления пищи. Если необходимо, таймер может быть установлен в положение ручного управления «» без ограничения времени. Во время приготовления время на таймере можно менять.

- УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Выключите печь и дайте ей остыть.

- Отсоедините печь от сети питания.

- Для ухода за печью используйтя мягкую тряпку или салфетку.

- Запрещается промывать печь под струей воды!

- Запрещается использовать абразивные материалы и агрессивные химические вещества для очистки!

- Все аксессуары должны обрабатываться вручную и тщательно насухо вытираться.

- Для очистки стекла двери используйте специальные вещества для очистки стекол и насухо вытирайте его мягкой салфеткой или тряпкой.

- Если печь долго не использовалась, перед включением обязательно удалите всю пыль и грязь с ее поверхности.  Желательно провести процедуру отжига, как перед первым включением.