ПАСПОРТ

ВАФЕЛЬНИЦА

МОДЕЛИ:

HKN-GES1M, HKN-GES2M, HKN-GED2M,

HKN-GES4M, HKN-GES5HK, HKN-GES6F,

HKN-GES6D, HKN-GES12D

ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

  - Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

  - Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травмирования обслуживающего персонала.

  - Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для выпекания изделий из теста различной формы.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Перед первым использованием изделия удалите с его поверхности все упаковочные материалы, буклеты, пластиковые пакеты и т.п.

  - Далее установите термостат на максимальное значение, включите оборудование и подождите 5-10 минут. Данная процедура отжига удалит все посторонние запахи, которые могут присутствовать из-за нанесения на нагревательные элементы конструкции составов, предохраняющих оборудование от внешних воздействий окружающей среды на время транспортировки и хранения. Проветрите помещение.

  - ВНИМАНИЕ!

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать оборудование, если:

  - -  поврежден кабель питания;

  - -  оборудование падало, имеет внешние повреждения или не функционирует.

  - Никогда не размещайте оборудование вблизи других источников тепла!

  - Никогда не оставляйте на верхней части оборудования никаких посторонних предметов!

  - Никогда не загораживайте вентиляционные отверстия!

  - Оборудование не предназначено для встраивания!

  - Если оборудование не используется или предстоит его очистка – обязательно отключите его от сети питания!

  - ВАЖНО: старайтесь лишний раз не перекаливать рабочую поверхность – это поможет значительно увеличить срок службы оборудования.

  - БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ

  - перед подключением убедитесь, что:

  - -  напряжение питания сети соответствует требуемому значению;

  - -  розетка питания по мощности рассчитана на подключение соответствующего оборудования;

  - -  кабель питания не соприкасается с горячими частями оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | HKN-GES1M | HKN-GES2M | HKN-GED2M |
| --- | --- | --- | --- |
| Изображение |  |  |  |
| Мощность, кВт | 1 | 1,6 | 3,2 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
| Габариты, мм | 250*360*270 | 300*380*250 | 630*380*250 |
| Масса, кг | 5,4 | 11,6 | 20,5 |

| Модель | HKN-GES4M | HKN-GES5HK | HKN-GES6F |
| --- | --- | --- | --- |
| Изображение |  |  |  |
| Мощность, кВт | 1 | 1,4 | 1,4 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
| Габариты, мм | 250*360*270 | 420*225*290 | 420*225*290 |
| Масса, кг | 5,4 | 5,3 | 5,3 |

| Модель | HKN-GES6D | HKN-GES12D |
| --- | --- | --- |
| Изображение |  |  |
| Мощность, кВт | 1.5 | 1,5 |
| Напряжение, В | 220 | 220 |
| Габариты, мм | 385x410x320 | 385x410x320 |
| Масса, кг | 8 | 8 |

  - ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Подключите питание. Поверните регулятор температуры по часовой стрелке, выбрав необходимую температуру.

  - Подберите температуру поверхности исходя из особенностей используемого теста.

  - Первую порцию вафель желательно выпекать с небольшим избытком растительного масла или животного жира. Это хорошо смажет всю рабочую поверхность и поможет сэкономить на расходе масла или жира при дальнейшем выпекании.

  - Всегда контролируйте процесс приготовления для получения наилучшего результата.

  - По достижении заданной температуры, термостат в автоматическом режиме будет отключать и снова включать подачу электропитания, тем самым контролируя температуру.

  - Завершив работу, переведите регулятор температуры на минимальное значение и отключите оборудование от сети электропитания.

  - Совет: после каждого использование или в конце рабочей смены, произведя очистку оборудования, слегка смажьте рабочую поверхность вафельницы рафинированным растительным маслом или животным жиром. Данный уход за рабочей поверхностью значительно увеличит срок службы и сохранит ее антипригарные свойства.

  - УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Выключите оборудование и дайте ему остыть.

  - Отсоедините оборудование от сети питания.

  - Для ухода за ним используйте мягкую тряпку или салфетку.

  - Запрещается промывать оборудование под струей воды!

  - Запрещается использовать абразивные материалы и агрессивные химические вещества для очистки!

  - Все аксессуары должны обрабатываться вручную и тщательно насухо вытираться.

  - Если оборудование долго не использовалась, перед включением обязательно удалите всю пыль и грязь с его поверхности.  Желательно провести кратковременную процедуру отжига, как перед первым включением.