ПАСПОРТ

КОФЕВАРКА

Модель: HKN-CM2

Краткое вступление

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем приступить к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации оборудования.

! Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания.

- Технические характеристики

| Мощность, кВт | 2,6 |
| --- | --- |
| Напряжение, В | 220 |
| Емкость для залива воды, л | 2 |
| Кол-во графинов в комплекте | 2 |
| Габариты, мм | 210x345x430 |
| Масса, кг | 5 |

- Описание основных узлов и компонентов

| - Залив воды | 5. Переключатель для варки/подогрева |
| --- | --- |
| - Индикатор работы | 6. Включение верхнего подогрева |
| - Фильтрационная корзина | 7. Верхнее место для подогрева |
| - Нижнее место для подогрева | 8. Графин |

- Меры безопасности

- Оставайтесь поблизости, когда машина варит кофе.

- Никогда не погружайте машину в воду.

- Никогда не заливайте в резервуар горячую воду.

- Никогда не заливайте в резервуар более 2,2 литров воды.

- Не отсоединяйте оборудование от сети питания влажными руками или, потянув за шнур.

- При работе некоторые части машины сильно нагреваются. Убедитесь, что шнур питания их не касается.

- Не дотрагивайтесь до горячих частей машины.

- Установка

- Установите машину на ровную горизонтальную поверхность.

- Вставьте фильтр.

- Налейте холодную воду (не более 2,2 литра) в резервуар для воды. Подождите 2 минуты, пока машина выкачает лишний воздух из машины.

- Поместите пустой графин  непосредственно под фильтрационной корзиной.

- Переведите переключатель в положение «ON», загорится индикатор работы «In Use».

- Немного горячей воды начнет стекать в графин.

- Через 5~6 минут индикатор работы потухнет, процесс варки завершится.

- Необходимо повторить вышеуказанные шаги 2-3 раза, чтобы промыть все внутренние части машины перед тем, как начать варить кофе в первый раз.

- Эксплуатация

- Вставьте фильтр с кофе.

- Налейте холодную воду (не более 2,2 литра) в резервуар для воды.

- Поместите пустой графин  непосредственно под фильтрационной корзиной.

- Переведите переключатель в положение «ON», загорится индикатор работы «In Use».

- Кофе начнет стекать в графин.

- Когда индикатор потухнет, процесс варки завершится.

- Очистка и обслуживание

Очистка от накипи

В процессе использования на нагревательных элементах машины образуется накипь. Для поддержания машины в рабочем состоянии и сохранения великолепного вкуса кофе рекомендуется через каждые 200 процессов варки кофе или раз в 6 месяцев проводить процедуры по очистке от накипи:

- Добавьте 300 мл свежего или сконденсированного лимонного сока к одному литру воды.

- Вставьте фильтр.

- Поставьте графин на свое место под фильтром.

- Залейте раствор с лимонным соком в резервуар машины.

- Переведите переключатель в положение «ON».

- Горячая вода начнет стекать в графин. Подождите пока раствор не выдавит всю обычную воду из системы и не начнет стекать в графин. Как только раствор начнет капать в графин, выключите машину.

- Подождите 5-6 минут, потом включите машину снова.

- Когда раствор перестанет вытекать, выключите машину и вылейте раствор в канализацию.

- Поскольку частично раствор еще останется в машине, проведите процедуру промывки, описанную в разделе «4. Установка» несколько раз, пока вкус и запах лимона не пропадет.