Шкаф жарочный  шжэ/1

Шкаф жарочный  шжэ/2

Шкаф жарочный  шжэ/3

«Шкаф жарочный»

Данный паспорт является документом, совмещенным с руководством по эксплуатации  Шкафа жарочного модели шжэ/1,шжэ/2 (двухкамерный шкаф), шжэ/3 (трехкамерный шкаф). Данный паспорт в течение всего срока эксплуатации шкафа  должен находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

Содержание РЭ:

| 1. Общие указания | 3 |
| --- | --- |
| 2. Технические характеристики | 4 |
| 3. Комплектность | 5 |
| 4. Устройство прибора 5. Инструкция по установке | 5 7 |
| 6. Подготовка к работе | 7 |
| 7. Порядок работы | 8 |
| 8. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности | 8 |
| 9. Техническое обслуживание | 10 |
| 10. Возможные неисправности и способы их устранения | 10 |
| 11. Правила транспортировки и хранения | 11 |
| 12. Гарантии изготовителя | 11 |
| 13. Утилизация изделия | 13 |
| 14. Свидетельство о приемке | 14 |
| 15. Талон на гарантийное обслуживание | 15 |
| Приложение 1. Схема электрическая принципиальная | 17 |

- Общие указания.

  - Шкаф жарочный электрический   предназначен для жарки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей, выпечки мелкоштучных мучных изделий и запекания творожных блюд на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий.

  - Шкаф жарочный  готовит в горячей среде. Нагрев жарочной камеры осуществляется ТЭНами общей мощностью 4,5 кВт. Нагреватели жарочной камеры расположены таким образом, чтобы осуществлять равномерный нагрев всего объёма камеры. Температура внутри задается регулятором температуры, верхний и нижний нагревательный элемент имеют индивидуальную регулировку.

  - Изделие работает от электросети переменного тока частотой 50±0,4%Гц, напряжением 220В±10%, и предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении с диапазоном температур окружающего воздуха от +10ºС до +35 ºС, относительной влажности воздуха 80% и наличии вытяжной вентиляции и атмосферном давлении 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

  - Шкаф жарочный  подключается к электросети аттестованным специалистом, имеющим допуск для работы с электрооборудованием напряжением до1000 В.

  - Шкаф жарочный  должна включаться в электросеть от отдельного автоматического выключателя с током нагрузки не менее 50 А, согласно эл.схеме см.приложение1.

  - Вид климатического исполнения УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

  - При покупке изделия требуйте проверку комплектности.

  - Изделие устанавливается на полу.

  - При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети электроснабжения.

  - Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.

  - Шкаф жарочный обслуживается только обученным квалифицированным персоналом.

  - Стекло дверцы шкафа, внешняя обшивка и навесные элементы могут нагреваться до температуры выше 60ºС.

  - При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

  - Приобретая наш шкаф,  внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно ее использовать в Вашей профессиональной деятельности.

  - Предприятие «Гриль-Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств

- Технические характеристики

| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | шжэ/1 | шжэ/2 | шжэ/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Габаритные размеры (длина х ширина х высота), не более | мм | 800х706х1080 | 800х706х1505 | 800х706х1505 |
|  | Количество нагревательных элементов | шт. | 2 | 4 | 6 |
|  | Потребляемая электрическая мощность, не более | кВт | 4,5 | 9,0 | 13,5 |
|  | Пределы регулирования температуры | °C | 50-320 | 50-320 | 50-320 |
|  | Номинальное напряжение электросети | В | 220 | 220 | 220 |
|  | Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 |
|  | Количество уровней | шт. | 4 | 8 | 12 |
|  | Шаг уровней | мм | 65 | 65 | 65 |
|  | Масса установки, не более | кг | 70 | 125 | 172 |

- Комплектность.

| Наименование | шжэ/1 | шжэ/2 | шжэ/3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Шкаф жарочный (1секция) | 1 | 2 | 3 |
| 2. Поддон (530х470мм) | 3 | 6 | 9 |
| 3. Подставка | 1 (800х576х655) | 1 (800х576х655) | 1 (800х576х228) |
| 4. Руководство по эксплуатации | 1 | 1 | 1 |
| 5. Сертификат соответствия | 1 | 1 | 1 |

4 Устройство прибора.

Панель управления с элементами управления указаны на рис.1. Основные части изделия указанны на рис.2 и перечислены в таблице 1.

Рис. 1

6

7

8

9

8

6

5

4

1

3

2

7

9

Рис. 2

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Кол-во | № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера | 1 | 5 | Подставка | 1 |
| 2 | Направляющая съёмная | 2 | 6 | Заземление | 1 |
| 3 | Панель управления | 1 | 7 | Кабельный зажим | 1 |
| 4 | Дверь | 1 | 8 | Крышка коробки клеммника | 1 |

- Инструкция по установке

  - При распаковке Шкафа убедиться в его сохранности.

  - Шкаф  следует установить с соблюдением ГОСТ 12.2.124-90 «Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности», но не менее 300мм от  задней стенки духовки до стены и не менее 800мм от боковых стенок установки до рядом стоящего оборудования.

  - Снять крышку (8) рис.2 коробки клеммника и через кабельный зажим (7) рис.2 на задней стенке подключить электропитание 220 В с нулем к клеммнику установки согласно эл.схеме (см.приложение1). Кабель должен быть с жилами сечением не менее 2,5мм2 каждый.

  - Подсоединить заземление корпуса  шкафа (6) рис.2 к заземляющему контуру помещения согласно ГОСТ 27570.0-87.

  - Закрепить крышку коробки клеммника в исходное положение.

  - Каждая секция шкафа жарочного  (шжэ/2, шжэ/3) подключается отдельно согласно эл.схеме (см.приложение1).

- Подготовка к работе

  - После распаковывания и установки изделия удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку внутренней поверхности камеры с помощью стандартных средств очистки.

  - Первый раз установка должна быть использована без загрузки, при максимальной температуре для удаления остаточных продуктов обработки. Чтобы вывести запах изоматериала стекловаты- при первом использовании нагревайте шкаф  примерно в течение часа. Закрыв дверь шкафа, установите максимальный температурный режим. В процессе работы шкафа образуется дым и неприятные запахи. После истечение времени отключить шкаф. Дать шкафу остыть.

- Порядок работы

  - Перед началом эксплуатации необходимо предварительно нагреть камеру. Предварительный разогрев около 100ºС в течение 10 мин. существенно важен и должен осуществляться каждый раз перед началом эксплуатации.

  - Включение верхних и нижних нагревателей жарочной камеры производится двумя соответствующими ручками  рис.1, расположенными в средней части панели управления.

  - Для включения шкафа  необходимо установить ручку(ручки)   рис.1 переключателя в положение, соответствующее требуемой температуры, при этом загорается соответствующая сигнальная лампа  рис.1.

  - При достижении заданной температуры рабочего объема жарочной камеры нагреватели автоматически отключаются и лампы гаснут. При уменьшении температуры ниже заданной, нагреватели включаются и циклы повторяются.

  - При выпечке не рекомендуется часто открывать дверь жарочной камеры, чтобы не охладить ее.

  - По окончании приготовления пищи необходимо выключить все нагревательные элементы шкафа.

- Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

  - Шкаф  устанавливается на полу, на расстоянии не менее 500мм от легковоспламеняющихся предметов.

  - Шкаф  выполнен  с защитой от поражения электрическим током по классу 1 по ГОСТ 27570.0, степень защиты по ГОСТ 14254-IP33.

  - Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0-87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582-85 «Машины и оборудование продовольственные».

  - После распаковывания, перед включением в сеть, шкаф должен  быть выдержан при комнатной температуре в течение 2 часов.

  - Корпус установки должен быть заземлен. Место заземления обозначено специальным значком.

  - Не загромождайте подходы к шкафу.

  - Перед включением шкафа  убедитесь в целостности кабеля. Не допускается эксплуатация шкафа  с поврежденным кабелем.

  - Перед использованием шкафа   убедитесь в отсутствии посторонних предметов в рабочей камере.

  - Следите за тем, чтобы направляющие (2) рис.2 были установлены надежно в рабочей камере после чистки и техобслуживания

  - Не оставляйте шкаф без присмотра во время приготовления пищи.

  - Открывая дверцу, держитесь за центральную часть ручки

  - Не беспокойтесь если во время приготовления пищи на внутренних стенках и на дверце шкафа, образуется конденсат. Это не влияет на его функциональные качества.

  - Открывая дверцу шкафа, будьте осторожны, поскольку можно обжечься   горячим паром.

  - Чтобы ставить или вынимать из шкафа  посуду пользуйтесь специальными рукавицами или тряпками.

  - Когда Вы ставите или вынимаете блюда из шкафа, следите за тем, чтобы приправа не попадала в значительных количествах на дно шкафа (растительное масло и жиры легко воспламеняются).

  - После использования шкафа  убедитесь, что все ручки  находятся в выключенном положении.

  - Запрещается промывать камеру струей воды.

  - При перемещениях шкафа  на новое место необходимо отключать его  от электросети и заземления.

  - Все работы по устранению неисправностей и ремонту шкафа  должны выполняться лицами, имеющими право на ремонт электроприборов и только после отключения шкафа  от сети.

- Техническое обслуживание.

  - Перед любыми работами по обслуживанию шкафа  отключите его от электросети.

  - Внешние части и поверхности из нержавеющей стали, а также резиновые уплотнители очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом, затем ополоснуть и вытереть насухо. Трудноудалимые пятна очищайте специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью. Для очистки внутренних стенок камеры надо вынуть поддон  и снять направляющие (поз.2рис.2) движением вверх. Не используйте абразивные порошки и средства, содержащие агрессивные средства.

  - Ежедневная чистка рабочей камеры увеличит срок службы установки. Просушивайте рабочую камеру. При длительном перерыве в работе (на ночь) дверь камеры оставляйте приоткрытой. Аккуратное и бережное обращение с установкой и соблюдение требований настоящей инструкции, позволяет Вам успешно эксплуатировать ее длительное время.

- Возможные неисправности и способы их устранения.

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Недостаточная температура в камере | Перегорел один или несколько ТЭНов Неисправен блок-регулятор температуры | Заменить неисправные ТЭНы Заменить. |

- Правила транспортировки и хранения.

  - До установки изделия у потребителя, оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

  - Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

  - Упакованные изделия должны храниться по 3 или 5 группе условий хранения по ГОСТ15150-69.

  - Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений.

- Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

  - Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

  - В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт. Изготовитель гарантирует, что оборудование не содержит дефектов по причине качества изготовления или материалов, а также его нормальное функционирование после проведения монтажных, пусконаладочных или ремонтных работ в соответствии с требованиями данного руководства.

  - Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

    - не предусмотренного применения или чрезмерного использования изделия;

    - повреждения изделия за счет удара или падения;

    - подключения в электросеть с параметрами не указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;

    - повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

    - транспортировки изделия в не правильном положении с нарушением правил перевозки;

    - выход из строя деталей, подверженных нормальному износу.

  - Претензии в адрес предприятия-изготовителя предъявляются в случае, если поломка произошла по вине завода-изготовителя в период гарантийного срока.

  - Рекламация, полученная предприятием-изготовителем, рассматривается в десятидневный срок. О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

  - Для определения причин поломки потребитель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

    - заводской номер изделия;

    - дата получения изделия с предприятия-изготовителя или торгующей организации и номер документа, по которому он был получен;

    - дата ввода в эксплуатацию;

    - описание внешнего проявления поломки;

    - какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.;

  - К рекламации следует приложить:

    - заполненный гарантийный талон;

    - акт о поломке.

  - Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине потребителя, то претензии предприятием-изготовителем не принимаются.

  - Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту потребителем, предприятием-изготовителем не рассматриваются и не удовлетворяются.

  - В случае поломки изделия после окончания срока гарантии предприятие-изготовитель осуществляет ремонт по взаимной договоренности.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение прямых или косвенных убытков.

- Утилизация изделия.

  - Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

  - Изделие, подлежащее утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Шкаф жарочный

ПАСПОРТ

шжэ/____ .00.00.000ПС

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Шкаф жарочный  шжэ/_____

№______________

заводской номер изделия

Дата выпуска___________________

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации

Мастер ОТК

М.П.___________________________________________

_____________

код продукции

Регистрационный талон

Организация _______________________________________________________________________________________

Адрес__________________________________________________________________________________

Руководитель___________________________________________________________________________

Контактный тел./факс_______________________________________________________________________________

КОРЕШОК ТАЛОНА

На гарантийный ремонт электрического аппарата

Модели шжэ/_____ Талон изъят «___»____________________20_____г.

Механик_______________________________

(фамилия)                    (подпись)

Где было приобретено оборудование___________________________________________________________________________

Россия. г. Смоленск, ул. Шевченко 79

ТАЛОН

на гарантийный ремонт электрического аппарата

Заводской номер _________и модель шжэ/_____

Дата выпуска «___»___________________20___г.

Продан_______________________________________________________

_____________________________________________________________

(наименование торгующей организации)

Дата продажи «______»____________________________20_____г.

Владелец и его адрес___________________________________________

_____________________________________________________________

Подпись_________________________________

Выполнены работы по устранению неисправностей

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»________________20____г.  Механик__________________

(подпись)

Владелец _________________(подпись)

Приложение 1

Схема электрическая принципиальная Шкафа жарочного  шжэ/1

Перечень элементов