РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЛЕНДЕР

МОДЕЛИ:

CP-JM01, CP-JM02

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	3

2.	НАЗНАЧЕНИЕ	3

3.	ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	3

4.	БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ	3

5.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

6.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	4

7.	УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	5

8.	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ	5

- ВВЕДЕНИЕ

  - Спасибо, что приобрели профессиональное оборудование нашей торговой марки. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его на весь срок эксплуатации изделия.

  - Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем руководстве, Вы продлите срок эксплуатации оборудования и избежите возможного травмирования рабочего персонала.

  - Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для измельчения, перемешивания, эмульгирования и взбивания различных пищевых продуктов.

- ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед первым использованием изделия удалите с его поверхности все упаковочные материалы, защитные уплотнители, пластиковые пакеты и т.п.

- После вскрытия упаковки необходимо провести полную проверку подвижных частей и электропроводов, во избежание нежелательных последствий при запуске оборудования.

- Перед подключением убедитесь, что напряжение питания соответствует рабочему напряжению оборудования. Допустимый предел отклонения напряжения питания составляет ±10%.

  - ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать оборудование, если:

  - -  поврежден кабель питания;

  - -  оборудование падало, имеет внешние повреждения или не функционирует.

- БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ

  - перед подключением убедитесь, что:

  - -  напряжение питания сети соответствует требуемому значению;

  - -  розетка питания по мощности рассчитана на подключение соответствующего оборудования.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | CP-JM01 | CP-JM02 |
| --- | --- | --- |
| Мощность, кВт | 1,2 | 1,2 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 |
| Емкость стакана, л | 2 | 2 |
| Скорость двигателя, об/мин | 16000-23000 | 12000-26000 |
| Наличие режима пульсации | да | да |
| Наличие таймера | да | нет |
| Материал стакана | пищевой пластик | пищевой пластик |

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

  - Установите блендер на ровной горизонтальной поверхности. Поверхность должна быть сухой и чистой.

  - Убедитесь в том, что блендер выключен, его переключатель питания должен находиться в положении «OFF» (выключено).

  - Подключите электропитание, вставив вилку сетевого шнура в розетку.

  - Поместите необходимые пищевые продукты в стакан блендера и плотно закройте крышку.

ВАЖНО! Для обеспечения свободного вращения лопастей ножа рекомендуется сначала заливать в стакан жидкие ингредиенты, а затем добавлять твердые.

СОВЕТ: при переработке твердых ингредиентов (фрукты, овощи, мясо и т.п.) их необходимо предварительно нарезать на куски размером примерно 2 см и наполнять ими стакан не более, чем на 1/3.

ВАЖНО! Перед измельчением льда необходимо залить в стакан не менее 250 мл жидкости. Лед без воды практически не измельчается! Стакан следует наполнять с учетом того, что при взбивании смесь поднимается к краям стакана.

  - Плотно установите стакан в гнездо на корпусе блендера. Убедитесь, что он хорошо зафиксировался.

  - Включите блендер с помощью переключателя питания, переведя его в положение «ON» (включено).

  - При необходимости измените скорость вращения ножа, поворачивая регулятор скорости на необходимую величину.

  - При необходимости добавьте дополнительные ингредиенты в стакан блендера на малой скорости через отверстие в крышке, вынув из нее мерный колпачок.

ВАЖНО! Если необходимо сбросить содержимое со стенок стакана и перемешать его, сначала отключите оборудование!

ВНИМАНИЕ! При измельчении твердых продуктов и перемешивании густых смесей время непрерывной работы оборудования не должно превышать 2-3 мин. После отключения необходимо дать оборудованию остыть в течение 2-3 мин.

ВАЖНО! При перегрузке блендер может автоматически отключиться. Если это произошло, уменьшите загрузку, нажмите на кнопку предохранителя, расположенную в нижней части оборудования, и дайте блендеру остыть в течение 2-3 минут. После этого можно продолжать работу.

  - Чтобы выключить блендер, установите переключатель питания в положение «OFF» (выключено) и выньте вилку сетевого шнура из розетки.

- УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАЖНО: при обслуживании оборудования следует руководствоваться положениями о системе технического обслуживания и ремонте торгово-технологического оборудования, выпущенными в приказе министерства торговли от 3 октября 1980 г. n 264.

ВАЖНО: запрещается выполнять техническое обслуживание оборудования с включенным электропитанием.

ВАЖНО: строго запрещена чистка корпуса оборудования под струей воды или с погружением в воду.

ВАЖНО: запрещается очищать рабочие поверхности с помощью абразивных или агрессивных химических средств.

  - ВАЖНО: если оборудование долго не использовалась, перед повторным включением обязательно удалите всю пыль и грязь с его поверхности.

  - Убедитесь, что оборудование отключено от сети питания.

ВНИМАНИЕ!

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

ВНИМАНИЕ!

Мыть съемные узлы оборудования в посудомоечной машине запрещено.

  - Снимите стакан с корпуса блендера и ополосните его под струей воды для удаления крупных остатков пищи.

  - Установите стакан на корпус блендера. Добавьте в него примерно стакан теплого мыльного раствора, закройте крышку и включите блендер на непродолжительное время.

  - Снимите стакан, вылейте содержимое и тщательно ополосните его чистой водой. При необходимости повторите процедуру.

  - Протрите поверхность блендера чистой влажной губкой или тканью.

- ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделие следует перемещать с осторожностью, избегая его падения и ударов. Изделие в упаковке запрещается хранить на открытом воздухе в течение долгого времени, его следует поместить на хорошо проветриваемый склад, запрещается переворачивать. При хранении на временном складе необходимо предусмотреть меры по защите от дождя.